Pos. ....) 	X-COM®-SYSTEM 2,5 (4 „f“) mm²

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemmen

----------------------------------------

____ Stück	X-COM®-SYSTEM 2,5 (4 „f“) mm²

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemmen

2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme,

intern gebrückt,

Leitereinführung violett bedruckt,

L

Hinweis: 2-Leiter-Federleisten

sind nicht einsetzbar.

Bemessungsspannung (III / 3): 500 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 6 kV

Bemessungsstrom: 16 A

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG

Anschlusstechnik

CAGE CLAMP®

Abmessung (BxHxT):

5 x 40 x 70 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	870-108

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______