Pos. ....) 	X-COM®-SYSTEM 2,5 (4 „f“) mm²

4-Pin-Doppelstock-Basisklemme

----------------------------------------

____ Stück	X-COM®-SYSTEM 2,5 (4 „f“) mm²

4-Pin-Doppelstock-Basisklemme

4-Pin-Durchgangsklemme,

intern gebrückt,

Federleisteneinführung violett bedruckt

L

Hinweis: 2-Leiter-Federleisten

sind nicht einsetzbar.

Bemessungsspannung (III / 3): 500 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 6 kV

Bemessungsstrom: 16 A

Abmessung (BxHxT):

5 x 37,1 x 88,6 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	870-158

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______