Pos. ....) 	TOPJOB® S 2-Leiter-Durchgangsklemme

16 (25 „f“) mm²

----------------------------------------

____ Stück	TOPJOB® S 2-Leiter-Durchgangsklemme

16 (25 „f“) mm²

für Anwendungen Ex e II geeignet

Bemessungsdaten gemäß:

IEC/EN 60947-7-1

Bemessungsspannung (III / 3): 800 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 8 kV

Bemessungsstrom:  76 A

Bemessungsspannung EN (Ex e II): 550 V

Nennstrom (Ex e II): 70 A

Nennstrom (Ex e II) mit Brücker: 67 A
Bemessungsstrom 2: 90 A

Nennquerschnitt: 16 mm²

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,5 … 16 mm² / 20 … 6/ AWG

Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar:

2,5 … 16 mm² / 14 … 6 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,5 … 25 mm² / 20 … 4 AWG

Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse,

direkt steckbar, min.:

2,5 mm² / 14 AWG

Anschlusstechnik

Push-in CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

12 x 36,9 x 69,8 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	2016-1201

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______