Pos. ....) 	TOPJOB® S 2-Leiter-Sicherungsklemme

2,5 (4) mm², 15 … 30 V

----------------------------------------

____ Stück	TOPJOB® S 2-Leiter-Sicherungsklemme

2,5 (4) mm², 15 … 30 V

mit schwenkbarem Sicherungshalter,

für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm,

mit Defektanzeige durch LED

Die elektrischen Daten werden durch

die Sicherung und Defektanzeige

bestimmt.

Reststrom bei defekter Sicherung:

LED 2 mA

Bemessungsdaten gemäß:

IEC/EN 60947-7-3

Bemessungsspannung (III / 3): 250 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 6 kV

Bemessungsstrom: 6,3 A

Nennquerschnitt: 2,5 mm²

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG

Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar:

0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG

Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse,

direkt steckbar, min.:

0,75 mm² / 18 AWG

Anschlusstechnik

Push-in CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

6,2 x 57,2 x 66,1 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	2002-1611/1000-541

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______