Pos. ....) 	Verteilerklemme

----------------------------------------

____ Stück	Verteilerklemme

mit 3 x CAGE CLAMP®-Anschluss 10 mm²,

1 x Schraubanschluss 35 mm² und

Drehmoment für die Schraube 3,5 Nm

Bemessungsdaten gemäß:

IEC/EN 60947-7-1

Bemessungsspannung (III / 3): 800 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 8 kV

Bemessungsstrom: 125 A

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

CAGE CLAMP®

Eindrähtiger Leiter:

0,2 … 10 mm² / 24 … 8 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,2 … 10 mm² / 24 … 8 AWG

Anschlussdaten 2

Anschlusstechnik 2

Schraubanschluss

Eindrähtiger Leiter 2:

6 … 35 mm² / 10 … 2 AWG

Feindrähtiger Leiter 2:

6 … 35 mm² / 10 … 2 AWG

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

17,5 x 39,5 x 89 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	284-621

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______