Pos. ....) 	TOPJOB® S 2-Leiter-Schutzleiterklemme

10 (16) mm²

----------------------------------------

____ Stück	TOPJOB® S 2-Leiter-Schutzleiterklemme

10 (16) mm²

für Anwendungen Ex e II geeignet

Bemessungsdaten gemäß:

IEC/EN 60947-7-2

Nennquerschnitt: 10 mm²

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,5 … 16 mm² / 20 … 6 AWG

Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar:

2,5 … 16 mm² / 14 … 6 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,5 … 16 mm² / 20 … 6 AWG

Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse,

direkt steckbar, min.:

2,5 mm² / 14 AWG

Anschlusstechnik

Push-in CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

10 x 36,9 x 67,8 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grün-gelb

Fabrikat:	WAGO

Typ:	2010-1207

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______