Pos. ....) 	TOPJOB® S 3-Leiter-Durchgangsklemme

1,5 (2,5) mm²

----------------------------------------

____ Stück	TOPJOB® S 3-Leiter-Durchgangsklemme

1,5 (2,5) mm²

Nennstrom IN: 18 A (24 A)

anschließbar:

0,25 mm² – 2,5 mm² „e + f”;

direkt steckbar:

0,5 mm² – 2,5 mm² „e”

und 0,75 mm² – 1,5 mm²

„Aderendhülse mit Kunststoffkragen,

12 mm”

Bemessungsspannung: 800 V

Bemessungs-Stoßspannung: 8 kV

Verschmutzungsgrad: 3

Anschlusstechnik

Push-in CAGE CLAMP®

Querschnitte

0,25 ... 1,5 (2,5) mm² / AWG 22 ... 14

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

4,2 x 32,9 x 59,2 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:		WAGO

Typ:		2001-1301

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:		................

EP: ______   GP: ______