Pos. ....) 	X-COM®S-SYSTEM 2,5 (4) mm²

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme PE

----------------------------------------

____ Stück	X-COM®S-SYSTEM 2,5 (4) mm²

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme PE

2-Leiter/2-Pin-Schutzleiterklemme,

ohne Beschriftungsträger,

intern gebrückt

Hinweis:

Steckverbinder dürfen bei bestimmungs-

gemäßem Gebrauch nicht spannungs-

führend oder unter Last gesteckt/

getrennt werden.

Bemessungsdaten gemäß:

IEC/EN 60947-7-2

Nennquerschnitt: 2,5 mm²

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG

Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar:

0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG

Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse,

direkt steckbar, min.:

0,5 mm² / 20 AWG

Anschlusstechnik

Push-in CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

5,2 x 51,3 x 80,1 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grün-gelb

Fabrikat:	WAGO

Typ:	2022-2207

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______