Pos. ....) 	X-COM®S-SYSTEM-MINI 1 (1,5) mm²

2-Leiter/2-Pin-PE-Basisklemme

----------------------------------------

____ Stück	X-COM®S-SYSTEM-MINI 1 (1,5) mm²

2-Leiter/2-Pin-PE-Basisklemme

für Tragschiene DIN 35,

gemäß EN 60715

Hinweis:

Steckverbinder dürfen bei bestimmungs-

gemäßem Gebrauch nicht spannungs-

führend oder unter Last gesteckt/

getrennt werden.

Nach jeder Federleiste ist bei den

Basisklemmen eine entsprechende

Abschlussplatte zu setzen.

Bemessungsdaten gemäß:

IEC/EN 60947-7-2

Nennquerschnitt: 1 mm²

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,14 … 1,5 mm² / 24 … 16 AWG

Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar:

0,5 … 1,5 mm² / 20 … 16 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,14 … 1,5 mm² / 24 … 16 AWG

Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse,

direkt steckbar, min.:

0,75 mm² / 18 AWG

Anschlusstechnik

Push-in CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

3,5 x 32,5 x 85,2 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grün-gelb

Fabrikat:	WAGO

Typ:	2020-1407

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______