Pos. ....) 	X-COM®S-SYSTEM 2,5 (4) mm²

1-Leiter-Federleiste

----------------------------------------

____ Stück	X-COM®S-SYSTEM 2,5 (4) mm²

1-Leiter-Federleiste

zum Einstecken in Basisklemmen,

kodierbar,

10-polig

Hinweis:

Steckverbinder ohne Schaltleistung sind

gemäß EN 61984 für das last- und

spannungsfreie Stecken und Trennen

geeignet.

Bemessungsdaten gemäß:

IEC/EN 61984

Bemessungsspannung (III / 3): 690 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 6 kV

Bemessungsstrom: 24 A

Nennquerschnitt: 2,5 mm²

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG

Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar:

0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG

Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse,

direkt steckbar, min.:

0,75 mm² / 18 AWG

Anschlusstechnik

Push-in CAGE CLAMP®

Abmessung (BxHxT):

52,7 x 40,5 x 22,4 mm

Farbe: orange

Fabrikat:	WAGO

Typ:	2022-110/000-012

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______