Pos. ....) 	TOPJOB® S Dreistockklemme L

2,5 (4) mm²

----------------------------------------

____ Stück	TOPJOB® S Dreistockklemme L

2,5 (4) mm²

6-Leiter-Durchgangsklemme,

ohne Beschriftungsträger,

intern gebrückt,

Leitereinführung violett bedruckt

für Anwendungen Ex e II geeignet

Bemessungsdaten gemäß:

IEC/EN 60947-7-1

Bemessungsspannung (III / 3): 500 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 6 kV

Bemessungsstrom: 24 A

Bemessungsspannung EN (Ex e II): 440 V

Nennstrom (Ex e II): 19 A

Nennstrom (Ex e II) mit Brücker: 17 A

Bemessungsstrom 2: 28 A

Nennquerschnitt: 2,5 mm²

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG

Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar:

0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG

Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse,

direkt steckbar, min.:

0,75 mm² / 18 AWG

Anschlusstechnik

Push-in CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

5,2 x 69,5 x 93,3 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	2002-3208

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______