Pos. ....) 	X-COM®-SYSTEM 2,5 (4 „f“) mm²

4-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme

----------------------------------------

____ Stück	X-COM®-SYSTEM 2,5 (4 „f“) mm²

4-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme

4-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme,

intern gebrückt,

Leitereinführung violett gebrückt,

L

Achtung:

2-Leiter-Federleisten sind nicht

einsetzbar.

Bemessungsspannung (III / 3): 500 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 6 kV

Bemessungsstrom: 16 A

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG

Anschlusstechnik

CAGE CLAMP®

Abmessung (BxHxT):

5 x 39,8 x 91 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	870-1138

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______